| BAC PRO Technicien Géomètre Topographe 2022 |  |  |  | n° candidat : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U.23 Traitement numérique des données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etude 1 | Calcul des coordonnées des points de détail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 – Dossier U23_N°candidat : correctement créé |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 1.2 - Contrôle avec les références : Hi et Hp exacts AH réduit /3 exact AV réduits /2 exact Dh moyennes / 3 exacte Dh moyenne / 2 exacte Détails des calculs complets |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 |  |  |  |  |  |
| 1.3 – V0 : 4 V0i exacts V0 moyen exact ; avec 4 décimal 4 écarts exacts et analyse pertinente |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.4 – Réduction des distances : altération linéaire exacte ; en ppm correction niveau 0 exacte ; en ppm correction pour 85.418 m exacte ; calculs détaillés |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.5 – Points rayonnés : listing enregistré N°candidat_etude1_stn3_cpr 10 coordonnées (E,N) exactes |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6 - fichier de calcul enregistré N°candidat_etude1 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | /10 pts |  |  |  |  |
| Etude 2 | Calcul de l’altitude des points de détail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 - Nivellement indirect : croquis complet et exploitable formule exacte |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 2.2 – Altitude de St3 : 4 altitudes de St3 exactes analyse pertinente altitude St3 moyenne exacte |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 2.3 - Altitude du point 100 : 1ère détermination - altitude exacte 2ème détermination – distance H corrigée exacte - altitude 100 exacte Altitude définitive de 100 exacte et justification pertinente |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | /5 pts |  |  |  |  |
| Etude 3 | Calcul de la superficie du lot 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 – Fichier dessin N°candidat_étude3_Lot6 : correctement créé |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 3.2- Calque « construction : créé Lot 6 : dessin exact et position du pt 800 exacte |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 – Point 702 : position exacte |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.4 – Points 800 et 702 : coordonnées exactes explication pertinente |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.5 – Alignement 692,693 et 717 : justification exacte et pertinente |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.6 - Alignement 692,694 et 720 : justification exacte et pertinente |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.7 - Calque « construction » : créé Cotation : 7 cotes exactes |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.8 – Superficie lot 6 : exacte et inscrite |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.9 – Fichier : sauvegardé |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | /15 pts |  |  |  |  |
| Etude 4 | Calcul des éléments d’implantation du lot 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Fichier dessin N°candidat_étude4_Lot6 : correctement créé |  |  |  |  |  |  |  | /0.5 |  |  |  |  |  |
| 4.2 – Epure d’implantation : dessin exact et pts 801,802 et 803 régulièrement espacés 3 point topo insérés |  |  |  |  |  |  |  | /0.5 |  |  |  |  |  |
| 4.3 – Coordonnées de 801,802 et 803 : listing dans le dessin et coordonnées exactes |  |  |  |  |  |  |  | /1 |  |  |  |  |  |
| 4.4 – Implantation : listing crée ; éléments d’implantation exacts |  |  |  |  |  |  |  | /3 |  |  |  |  |  |
| 4.5 – Contrôle de l’orientation : énumération des contrôles pertinente |  |  |  |  |  |  |  | /0.5 |  |  |  |  |  |
| 4.6 Contrôle de l’implantation : 2 méthodes de contrôle identifiées ; pertinente |  |  |  |  |  |  |  | /0.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | /10 pts |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  | 40 pts |  |  |  |  |
|  |  | Note U23 |  |  |  |  |  |  | /20 |  |  |  |  |