| Total U23 ……………………./40 = ………………………/20 BAC PRO Technicien Géomètre Topographe 2024 |  |  | n° candidat : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U.23 Traitement numérique des données |  |  |  |  |  |  |  |
| Etude 1 | Calculer un cheminement polygonal fermé en coord. Locales. /pts |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Dossier créé et nommé « U23_n°candidat » |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 1.2 10 dh calculées ; exactes (en m, au mm) Formule énoncée ; exacte Application numérique réalisée, exacte (en m, au mm) |  |  |  |  |  |  | 2.5 0.25 0.25 |
| 1.3 4 dh moyennes reportées sur le schéma ; exactes (en m, au mm) 4 Ah reportées sur le schéma ; exacts (en gon, au mgon) |  |  |  |  |  |  | 1 2 |
| 1.4 Tolérances paramétrée dans les calculs V0 individuels calculés ; exacts (en gon, au mgon) V0 moyen pondéré calculé ; exact (en gon, au mgon) Ecarts V0moy / V0i calculés ; exacts (en gon) Vérification à la tolérance effectuée ; exactes V0 moy. Reporté ; exact |  |  |  |  |  |  | 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 1.5 Coordonnées du cheminement calculées (3 sts), exactes (en m, au mm) Fermetures planimétrique et angulaires indiquées ( en m ; en gon) Fichier enregistre « U23_n°candidat_polygonale » |  |  |  |  |  |  | 2.5 1 0.25 |
|  |  |  |  |  |  | /13 pts |  |
| Etude 2 | Déterminer les coord. CC 9 zones des stations 8000 et 8500… |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Exact : département Projection cc associée |  |  |  |  |  |  | 0.5 0.5 |
| 2.2 Coord. RGF93 CC 49 : saisie et résultats reportés et exacts pour Alençon A Alençon B Alençon C |  |  |  |  |  |  | 1.5 1.5 1.5 |
| 2.3 5 lectures moyennes CG/CD calculées ; exactes (en gon, au mgon) Démarche de calcul du relèvement complète, détaillée et exacte Coord. 8000 RGF 93 CC49 calculées ; exactes (en m, au mm) V0 moyen 8000 reporté ; exact (en gon, au mgon) Coord. 8500 RGF 93 CC49 calculées ; exactes (en m, au mm) |  |  |  |  |  |  | 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 |
|  |  |  |  |  |  | /14 pts |  |
| Etude 3 | Déterminer les coord. CC 9 zones du cheminement polygo. Par changement de base. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 RESi renommé « U23_n°candidat_Changement base » 8000cc et 8500cc insérés 8000 à 8503 locales insérés Cheminement polygonal dessiné Visée 8500/8000 dessinée Axe y dessiné |  |  |  |  |  |  | 0.25 2.5 1 0.25 0.25 |
| 3.2 Distances inscrites ; exactes : 8000-8500 800cc-8500cc écart |  |  |  |  |  |  | 1 1 0.5 |
| 3.3 Méthode du changement de base complète, détaillée et exacte |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
| 3.4 Coordonnées RGF93 CC 49 inscrites ; exactes (en m au mm) : 8501 8502 8503 |  |  |  |  |  |  | 1 1 1 |
| 3.5 Angle de rotation axe y/axe Y coté, exact et inscrit (en gon, au mgon) |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
| 3.5 fichier enregistré « U23_n°candidat_Changement de base » |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
|  |  |  |  |  |  | /13 pts |  |